Технические требования к серверу видеоконференцсвязи

| Количество комнат (участников) | 10 (300 участников) | 15 (500 участников) | 25 (более 1000 участников) | 40+ (более 1000 участников) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процессор | Intel Core i3-8100 (3.6ГГц) Intel Core i5-7400 (3.0ГГц) процессор с количеством логических ядер не менее 4 | Intel Core i7-8700 (3.2ГГц) AMD Ryzen 7 1700 (3.6ГГц) процессор с количеством логических ядер не менее 8 | Intel Core i7-7700K (4.2ГГц) Intel Xeon CPU E5-2620 v4 (2.10ГГц) процессор с количеством логических ядер не менее 8 | Многопроцессорная серверная платформа каждый процессор с количеством логических ядер не менее 8 |
| Оперативная память | 8ГБ | 16ГБ | 16ГБ | 32ГБ |
| Жесткий диск* | 500Gb | 500Gb | 500Gb (RAID 5) | 500Gb RAID-10 |
| Пропускная способность сети | 100мб/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | более 1 Гбит/с |

*данные указаны для функционирования системы без записи видео

Формулы для расчета пропускной способности, необходимой для проведения групповых видеоконференций

|  | Сервер |  | Клиент |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Входящий | Исходящий | Входящий | Исходящий |
| Формула | n×192 Кбит/с | n×(n−1)×192 Кбит/с | (n−1)×192 Кбит/с | 192 Кбит/с |

n — общее количество участников видеоконференции